沈阳桃仙机场海关智能化人员通道与门禁

设备采购需求表

为进一步强化旅检业务现场的监管和安全工作，优化海关现场作业区域工作人员通道安全准入管理，我关拟在T3航站楼海关旅检出入境现场工作人员通道处购置并安装3套智能卡口闸机设备，其中出境现场设置一套，入境现场设置两套。具体要求如下：

一、功能性需求与参数要求

本次采购拟购置单通道卡口闸机设备2套、双通道卡口闸机1套，每套设备均含人脸识别和远程遥控开关共计18个设备。其中在旅检现场一楼和二楼各需要一套单通道卡口闸机，场地宽度在1850~1950mm之间以现场测量为准， 在旅检现场一楼需要一套双通道卡口闸机，场地宽度在2950~3050mm之间以现场测量为准。双通道卡口位置是机场入境现场部门室内车同行的卡口，需要在保证人员进入基础上满足卡口全开后通道宽度应当达到3000mm以便于大型设备、作业车通过，设备应当为品牌定制产品，确保符合现场宽度要求。以上设备应当具备如下功能并满足相应技术参数要求：

| 序号 | 功能要求 | 设备名称 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础混进混出功能/消防联动/管控模式/语音控制 | 双通道闸机 | 1 | 使用环境：室内 电机类型：无刷直流伺服电机 红外对数：6对 产品尺寸：≥2950mm，≤3050mm 通道宽度：550-950mm,以50mm为一档； 箱体材质：SUS304拉丝不锈钢； 门翼材质：亚克力或不锈钢； 通行速率：40-120人/分钟，受人员情况和通行模式影响 电源电压：AC 200-240 V，50/60 Hz 整机功耗： ≤300W 工作温度：-20℃-+70℃；温度低于-20℃时增配加热模块可支持到-40℃ 工作湿度：0%至95%（不凝聚成水滴）外设选配：设备支持选配权限板、明眸、读卡器、二维码等多种外设，实现多样化的认证方式； 通行模式：设备支持进出方向通行状态（受控、常开、常闭、感应、无障碍）的灵活配置 交叉通行：一方通行后在未关门前对向认证通过，门翼保持不动，由对向人员通行结束门翼再关闭； 管控模式：设备可根据实际管控需求设置警戒模式与宽松模式，默认为宽松模式； 自动复位：设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间； 记忆模式：设备支持记忆模式，可实现连续快速通行； 消防联动：设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散； 断电通行：设备可选配超级电容，断电时门翼自动打开，人员可自由通行，防止恐慌； 机械防夹：设备具备防夹功能，在门翼复位的过程中遇阻时电机自动停止工作，防止人员受伤； 红外防夹：设备具备红外防夹功能，在门翼复位的过程中检测到红外触发时电机自动停止工作，防止人员受伤； 防冲撞：设备具备防冲撞功能，在没有接收到开门信号时，若受到不超过40N•m的冲击力，门翼保持锁止状态； 人数统计：设备支持人数统计功能配置，可实时获取设备进出方向总人数； 人机互动：在不同的通行状态下，设备不同的灯光呈现不同的状态进行区分 灯效显示：无门翼灯；闸机指示灯绿红双色亮度可以自定义调节，符合环境要求； 语音控制：标配仅播报固定声音，设备支持语音播报各类异常通行事件如尾随、反向通行、翻越等；配置权限板时具备文字转语音（TTS）和语音合成技术； |
| 2 | 基础混进混出功能 | 单通道闸机 | 2 | 使用环境：室内 电机类型：无刷直流伺服电机 红外对数：6对 产品尺寸：≥1850mm，≤1950cm 通道宽度：550-950mm,以50mm为一档； 箱体材质：SUS304拉丝不锈钢； 门翼材质：亚克力或不锈钢； 通行速率：20-60人/分钟，受人员情况和通行模式影响 电源电压：AC 200-240 V，50/60 Hz 整机功耗：≤145W 工作温度：-20℃-+70℃；温度低于-20℃时增配加热模块可支持到-40℃ 工作湿度：0%至95%（不凝聚成水滴） |
| 3 | 人脸识别功能 | 人脸识别门禁设备 | 6 | 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 屏幕参数： 7英寸LCD触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、密码、二维码（通过摄像头识别）认证方式，可通过 485 接口外接读卡器，也通过 USB 接口外接身份证，实现人证比对功能； 人脸识别：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持50000张人脸、50000张卡（外接读卡器），100000条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、韦根*1（双向 26/34）、USB*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1； 通信方式：有线网络、WiFi； 使用环境：IP65，室内外环境； 安装方式：配合人员通道安装； 工作电压：DC 12V/2A； |
| 4 | 远程控制 功能 | 远程遥控开关 | 9 | 支持一对一和一对多对码模式，默认为一对一模式，模式切换时需打开接收设备后壳进行操作 遥控器手柄包含4个按键（自上而下顺序）：进开门、关门、出开门、常开； 进开门，出开门为点动信号，过完人后闸机自动关闭； 点击常开按钮，闸门会一直常开，按关门按钮后关闭； 遥控器电量较低时，按下按键时指示灯会闪烁二次做为提醒 无障碍运行次数： 按键寿命50万次以上 通信距离：15m以上 通信频率：433MHz 工作温度：-10 ℃ ~ 55 ℃ 供电方式：1节碱性锌锰层叠电池（2032） |

二、施工安装要求

按照机场施工要求：所有电线、网线不允许走明线，必须使用线槽、套管、橡塑翻盖线槽等。施工安装时间需要符合机场相关规定。

三、商务要求

| 序号 | 商务条款 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供货安装时间： | 15个工作日 |
| 2 | 服务地点： | 沈阳桃仙机场T3航站楼进出境现场 |
| 3 | 报价要求： | 总价报价,报价应包含完成本项目的一切费用。 |
| 4 | 付款方式： | 以双方合同约定的方式为准。 |
| 5 | 验收： | 验收标准：响应全部需求内容，按合同完成服务。 验收程序：按合同要求执行。 验收报告：由采购人代表协调成交供应商出具。 组织验收主体：本项目的履约验收工作由采购人代表依法组织实施，成交供应商参与配合。 |
| 6 | 售后服务与保修： | 全部部件（含易损易耗品）非人为损坏保修一年。 |